(62-53-3)苯胺的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：苯胺；氨基苯 | 英文名：aniline；aminobenzene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H7N | 分子量：93.12 | UN编号：1574 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61746 | CAS号：62-53-3 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或微黄色油状液体，有强烈气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-6.2 | 沸点（℃）：184.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.02 | 相对密度（空气＝1）：3.22 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.00（77℃） | 燃烧热（kJ/mol）：3389.8 |  |
|  | 临界温度（℃）：425.6 | 临界压力（MPa）：5.30 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：70 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.3 | 爆炸上限（%）：11.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |
|  | 避免接触的条件：接触空气、光照。 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与酸类、卤素、醇类、胺类发生强烈反应，会引起燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。 灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：442mg/kg(大鼠经口)； LD50：820mg/m3，1/2小时(小鼠吸入)； LD50：665mg/kg，7小时(小鼠吸入)。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品主要引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血和肝、肾损害。易经吸收。急性中毒：患者口唇、指端、耳廓紫绀，有头痛、头晕、恶心、呕吐、手指发麻、精神恍惚等；重度中毒时，皮肤、粘膜严重青紫，呼吸困难，抽搐，甚至昏迷、休克。出现溶血性黄疸、中毒性肝炎及肾损害。可有化学性膀胱炎。眼接触引起结膜角膜炎。 ※慢性中毒：患者有神经衰弱综合症表现，伴有经度紫绀、贫血和肝、脾肿大。皮肤接触可引起湿疹。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和流动清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。避免光照。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |