(89-63-4)4-氯-2-硝基苯胺的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：4-氯-2-硝基苯胺； 对氯邻硝基苯胺 |  | 英文名：4-chloro-2-mitroaniline； p-chloro-o-nitroaniline |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H5CIN2O2 |  | 分子量：172.57 | UN编号：2237 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 |  | 危规号： 61772 | 89-63-4 |
|  | 包装标志： |  | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：橙黄色或橙红色针状结晶。 |  |  |  |
|  | 溶解性 ：微溶于水、油类，溶于乙醇、乙醚、乙酸。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：116～117 | 沸点（℃）：无资料 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）: 无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）：无资料 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物: 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。 |  |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、强碱。 |  |  |
|  | 危险特性: 遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。接触酸或酸气能产生有毒气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。受热分解产生有毒的烟气。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50： 400 mg/kg(大鼠经口)；800 mg/kg(小鼠经口) LD50： |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。可引起皮炎。进入体内形成高铁血红蛋白，致发生紫绀。对肝、肾有损害作用。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入: 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |