(591-19-5)3-溴苯胺的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：3-溴苯胺；间溴苯胺 |  | 英文名：3-bromoaniline；1-amino-3-bromobenzene |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H6BrN |  | 分子量：172.03 | UN编号： |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 |  | 危规号： 61774 | 591-19-5 |
|  | 包装标志： |  | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：淡黄色液体或结晶。 |  |  |  |
|  | 溶解性 ：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：18.5 | 沸点（℃）：251 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.58 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）: 无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）：>112 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物: 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、溴化氢。 |  |  |
|  | 避免接触的条件：光照 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯。 |  |  |
|  | 危险特性: 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 有毒。具刺激作用。吸收后，可形成高铁血红蛋白致紫绀。对肝、肾有损害。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入: 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。若是液体，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |