(100-01-6)对硝基苯胺的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：对硝基苯胺；4-硝基苯胺 | 英文名：p-nitroaniline；4- nitroaniline |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H6N2O2 | 分子量： 138.13 | UN编号：1661 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61777 | CAS号：100-01-6 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：黄色结晶或粉末。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，微溶于苯，溶于乙醇、乙醚、丙酮，易溶于醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：148.5 | 沸点（℃）：331.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.42 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(142.4℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3181.0 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳。氧化氮 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐、氯仿。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与氧化剂接触可发生化学反应。 |  |  |
|  | 灭火方法： 灭火剂：水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：750mg/kg(大鼠经口)； |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品毒性比苯胺大。可通过皮肤和呼吸道吸收，是一种强烈的高铁血红蛋白形成剂。吸收后数小时内楞出现紫绀。长期大量接触可引起肝损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底清洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撒离 时，应佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。实现就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |