(62-56-6)硫脲的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硫脲；硫代尿素 | 英文名：Thiourea；Thiocarbamide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4N2S | 分子量：76.12 | UN编号： |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61821 | CAS号：62-56-6 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色光亮苦味晶体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于冷水、乙醇；微溶于乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：176～178 | 沸点（℃）：分解 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.41 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：无资料 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.490 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化氮、氧化硫。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、强酸。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。与氧化剂能发生强烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： IARC致癌性性评论：动物阳性反应。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 一次作用时毒性小，反复作用时可抑制甲状腺和造血器官的机能。可引起变态反应。可经皮肤吸收。本品粉尘对眼和上呼吸道有刺激作用，吸入后引起咳嗽、胸部不适。口服刺激胃肠道。慢性影响：长期接触出现头疼、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、血压下降、脉搏变慢、白细胞减少等。对皮肤有损害，出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎、皲裂等 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和流动清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，应该佩戴自吸式过滤防尘口罩。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护。必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类碱类分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |