(99-22-5)喹啉的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：喹啉；苯并吡啶 | 英文名：Quinoline |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C9H7N | 分子量：129.16 | UN编号：2656 |
|  | 危险类别：第6.1类；毒害品 | 危规号： 61847 | CAS号：99-22-5 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，日久变黄，有特殊气味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醇、醚、二硫化碳等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－14.5 | 沸点（℃）：237.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.09 | 相对密度（空气＝1）：4.5 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(59.7℃) | 燃烧热（kJ/mol）：4696.2 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 避燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：99 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.0 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：480 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 禁忌物：强氧化剂、强酸。 |  |
|  | 避免接触条件：光照。 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃，受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与氧化剂接触可发生化学反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水，泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：460mg/kg(大鼠经口) ；540mg/kg(兔经皮) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 蒸气对鼻、喉有刺激性。吸入后可引起头痛、头晕、恶心，对眼睛、皮肤有刺激性。口服刺激口腔和胃。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ※ 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗，工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光曝晒。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |