(化学类别： )辛酸亚锡理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：辛酸亚锡 |  | 英文名：stannous octanoate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C16H30O4Sn |  | 分子量：405.11 |  |  |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 |  | 化学类别： |  | CAS号：301-10-0 |
|  | 危规号： 61857 | UN编号： | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色或黄色膏状物。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于石油醚。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.251 |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，具刺激性。 |  | 闪点（℃）：＞110 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 |  | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 |  | 稳定性： 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、锡、氧化锡。 |  |  |
|  | 避免接触的条件：无资料 |  | 禁忌物：强氧化剂。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒 性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |  |
|  | 有毒。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。※其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |