(2031-67-6)甲基三乙氧基硅烷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：甲基三乙氧基硅烷 | 英文名：Methyltriethoxysilane；Triethoxy methylsilane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H18O3Si | 分子量：178.30 | UN编号： |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61866 | CAS号：2031-67-6 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色、透明、有甜味的液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚等 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：143 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.89 | 相对密度（空气＝1）：6.14 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.46 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：23 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.490 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化硅。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、强酸。 |  |
|  | 危险特性：遇高热、明火易燃。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：用二氧化碳、干粉、泡沫、砂土等。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：15700mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品对皮肤有刺激作用，其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者给饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿防静电工作服。 手防护：戴防化学品手套。 其它：工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后惧要运至废物处理场所。也可以用为燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |