(7664-39-3)氢氟酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氢氟酸 | 英文名：hydrofluoric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HF | 分子量：20.01 | UN编号：1790 |
|  | 危险类别：第8.1类；酸性腐蚀品 | 危规号：81016 | CAS号：7664-39-3 |
|  | 包装标志：腐蚀品；有毒品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明有刺激性臭味的液体。商品为40%的水溶液。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |
|  | 熔点（℃） －83.1（纯品） | 沸点（℃） 120（35.3%） |  |
|  | 相对密度（水＝1） 1.26（75%） | 相对密度（空气＝1） 1.27 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）无资料 | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氟化氢 |  |
|  | 避免接触的条件： — |  |  |
|  | 禁忌物：强碱、活性金属粉末、玻璃制品。 |  |  |
|  | 危险特性：本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而形成爆炸。遇H发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。 灭火剂：雾状水、泡沫。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50：1044mg/kg（大鼠吸入） |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼睛接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。·慢性影响：眼和上呼吸道有刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿蚀症。骨骼X线异常与工业性氟病少见。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器；紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射，保持容器密封。应与碱类、金属粉末、易燃、可燃物、发泡剂H等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区或人口稠密区停留。 |  |  |