(10035-10-6)氢溴酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氢溴酸 | 英文名：hydrobromic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HBr | 分子量：80.92 | UN编号：1788 |
|  | 危险类别：第8.1类；酸性腐蚀品 | 危规号：81017 | CAS号：10035-10-6 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，具有刺激性酸味。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醇、乙酸。 |  |  |
|  | 熔点（℃） -66.5（纯） | 沸点（℃） 126（470/0） |  |
|  | 相对密度（水＝1） 1.49（470/0） | 相对密度（空气＝1） 无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） 无资料 | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 溴化氢 |  |
|  | 避免接触的条件： — |  |  |
|  | 禁忌物：碱类、氨、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：76mg/kg（大鼠静脉）；9460mg/kg，1小时（大鼠吸入） LD50：2694mg/kg，1小时（小鼠吸入） |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 可引起皮肤、粘膜的刺激或灼伤。长期低浓度接触，可引起呼吸道刺激症状和消化功能障碍。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备·呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撒离时佩戴氧气呼吸器。·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。·身体防护：穿橡胶耐酸碱服。·手防护：戴橡胶耐酸碱手套。·其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。应与H发泡剂、碱类、金属粉末、易燃或可燃物等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |