(7726-95-6)溴的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：溴 | 英文名：bromine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Br2 | 分子量：159.82 | UN编号：1744 |
|  | 危险类别：第8.1类 酸性腐蚀品 | 危规号： 81021 | CAS号：7726-95-6 |
|  | 包装标志：腐蚀品、有毒品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：暗红褐色发烟液体，有刺鼻气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，易溶于乙醇、苯、氯仿、二氧化硫、盐酸。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－7.2 | 沸点（℃）：59.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：3.10 | 相对密度（空气＝1）：7.14 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：23.33(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：溴化氢 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 | 禁忌物：强还原剂、碱金属、铝、铜、易燃或可燃物。 |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。和氢、甲烷、硫磺、锑、砷、磷、钠钾及其它金属粉末剧烈反应，甚至引起燃烧爆炸。与还原剂能发生强烈反应。能腐蚀大多数金属及有机组织。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。用雾状水赶走泄漏的液体。用氨水从远外喷射，驱散蒸气，并使之中和。但对泄漏出来溴液不可用氨水喷射，以免引起强烈反应，放热而产生大量剧毒的溴蒸气。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50：4905mg/kg，9分钟(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度，很快发生眼和呼吸道粘膜的刺激症状，并有头痛、眩晕、全身无力、胸部发紧、干咳、恶心和呕吐等症状；吸入较高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘症状。严重时可发生窒息、肺炎、肺不肿。可出现中枢神经系统症状。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。长期吸入，除粘膜刺激症状外，还伴有神经衰弱综合症。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，小量泄漏隔离150m，大量泄漏隔离300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用苏打灰中和。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热缘，防止阳光直射。保持容器密封。应与金属粉末、易燃或可燃物、还原剂、碱类等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业时要注意个人防护。运输按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |