(7790-94-5)氯磺酸的理化及危险特性表（剧毒品）

| 标 识 | 中文名：氯磺酸 | 英文名：chlorosulfonic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HClO3S | 分子量：116.52 | UN编号：1754 |
|  | 危险类别：第8.1类；酸性腐蚀品 | 危规号：81023 | CAS号：7790-94-5 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色半油状液体，有极浓的刺激性气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于二硫化碳、四氯化碳，溶于氯仿、乙酸。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-80 | 沸点（℃）：151 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.77 | 相对密度（空气＝1）：4.02 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(32℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物： 氯化氢、氧化硫。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 |  |  |
|  | 禁忌物：酸类、碱类、醇类、活性金属粉末、胺类、水、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。遇水猛烈分解，产生大量的热和烟雾，甚至发生爆炸。在潮湿空气中与金属接触，能腐蚀金属并放出 氢气，容易燃烧爆炸。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：二氧化碳、砂土。禁止用水或泡沫灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 其蒸气对粘膜和呼吸道有明显刺激作用。临床表现有气短、咳嗽、胸痛、咽干痛以及流泪、流涕、痰中带血、恶心、无力等。吸入高浓度可引起化学性肺炎、甚至可发展为肺水肿。皮肤接触液体可致重度灼伤。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。※呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撒离时，建议佩戴氧气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；在专家指导下清除。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、H发泡剂、碱类等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |