(16872-11-0)氟硼酸的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氟硼酸；硼氟酸 | 英文名：fluoroboric acid； borofluoric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HB4F | 分子量：87.81 | UN编号：1775 |
|  | 危险类别：第8.1类；酸性腐蚀品 | 危规号：81026 | CAS号：16872－11－0 |
|  | 包装标志：腐蚀品；有毒品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃） 无资料 | 沸点（℃） 130（48%） |  |
|  | 相对密度（水＝1） 1.84（48%） | 相对密度（空气＝1） 3.0 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）0.67（20℃） | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氟化氢、氧化硼 |  |
|  | 避免接触的条件： — |  |  |
|  | 禁忌物：强碱。 |  |  |
|  | 危险特性：遇H发泡剂立即燃烧。受热分解放出有毒的氟化物气体。能腐蚀大多数金属及有机组织。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 灭火剂：二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可因喉、支气管的痉挛、水肿、炎症及化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※ 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器；紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源，保持容器密封。应与卤素（氟、氯、溴）、碱类、易燃物、可燃物、食用化学品等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区或人口稠密区停留。 |  |  |