(10025-87-3 ) 三氯氧磷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名： 三氯氧磷；磷酰氯 | 英文名：Phosphorus(V)oxychloride Phosphoryl chloride； |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：POCl3 | 分子量： 153.33 | UN编号：1810 |
|  | 危险类别：第8．1类 酸性腐蚀品 | 危规号：81040 | CAS号：10025-87-3 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明发烟液体，有辛辣气味。 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 熔点（℃）：1.2 | 沸点（℃）：105.1 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.68 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：5.33(27.3℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点（℃）：无资料 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氯化氢、氧化磷、磷烷。 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、活性金属粉末、水、醇类。 |  |  |
|  | 危险特性：遇水猛烈分解, 产生大量的热和浓烟, 甚至爆炸。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：干粉、干燥砂土。禁止用水。 |  |  |
| 毒性 | LD50：280 mg/kg(大鼠经口) LC50：200.3mg/m3，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 食入 |  |  |
|  | 本品对呼吸道有刺激性，严重者有窒息感、紫绀、肺水肿、心力衰竭。亦可发生贫血、肺脏损害、蛋白尿。眼和皮肤接触本品液体可致灼伤。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者可用温水或1：5000高锰酸钾液彻底洗胃．就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装必须密封，切勿受潮。应与还原剂、活性金属粉末、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |