(111-42-2)二乙醇胺的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：二乙醇胺 | 英文名：diethanlamine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H11NO2 | 分子量：105.14 | UN编号： |
|  | 危险类别：第8.2类碱性腐蚀品 | 危规号：82507 | CAS号：111-42-2 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色粘性液体或结晶。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇，不溶于乙醚、苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：28 | 沸点（℃）：269（分解） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.09 | 相对密度（空气＝1）：3.65 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.67(138℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：137 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.6 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：662 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：酸类、强氧化剂、铜、锌。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与氧化剂接触可发生化学反应。能腐蚀铜及铜的化合物。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：水、干粉、二氧化碳、抗溶性泡沫。 |  |  |
| 毒性 | LD50：1820mg/kg(大鼠经口) ； 1220mg/kg(兔经皮) LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 吸入本品蒸气或雾，刺激呼吸道。高浓度吸入出现咳嗽、头痛、恶心、呕吐、昏迷。蒸气对眼有强烈刺激性；液体或雾可致严重眼损害，甚至导致失明。长时间皮肤接触，可致灼伤。大量口服出现恶心、呕吐和腹痛。慢性影响：长期反复接触可能引起肝肾损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其蒸气时，建议佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。若是液体，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若是大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储混运。配备相应品种和数量的消防器材。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |