(110-85-0)哌嗪的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：哌嗪；对二氮己环 | 英文名：piperazine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C4H10N2 | 分子量：86.14 | UN编号：2579 |
|  | 危险类别：第8.2类碱性腐蚀品。 | 危规号：82518 | CAS号：110-85-0 |
|  | 包装标志：腐蚀品。 | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色结晶，具有氨的气味，有强吸湿性。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、甲醇、乙醇，微溶于苯、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：109.6 | 沸点（℃）：148.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：30.3/111℃ | 燃烧热（kJ/mol）： 无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： 无资料 | 临界压力（MPa）： 无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）：107(O.C) |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 禁忌物：强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐。 |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |  |
|  | 避免接触的条件：光照、潮湿空气。 |  |  |
|  | 危险特性：本品可燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，具致敏性。遇明火、高热可燃。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受热分解放出有毒气体。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1900 mg/kg(大鼠经口)；4000 mg/kg(兔经皮) LD50：5400mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 大量接触本品，吸入或经皮吸收，能引起虚弱、视力模糊、共济失调、震颤、癫痫样抽搐。此外，本品能引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、恶心、紫绀。眼接触引起严重刺激和灼伤。对皮肤有刺激性，可致灼伤。慢性影响：本品粉尘或液体，对皮肤和肺有致敏性，引起皮肤刺痒、皮疹和哮喘。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |