(1341-49-7)氟化氢铵的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：二氟化铵；氟化氢铵 | 英文名：ammonium difluoride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH4)HF2 | 分子量：57.04 | UN编号：2817 |
|  | 危险类别：第8.3类； 其他腐蚀品 | 危规号：83003 | CAS号：1341-49-7 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色透明晶体, 略带酸味, 易潮解。 | 燃爆危险：本品不燃，具刺激性。 |  |
|  | 溶解性：与水混溶，微溶于苯，可混溶于乙醇、四氯化碳、氯仿。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：125.6 | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.5 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：无资料 |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化氮、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气 |  |  |
|  | 禁忌物：强酸。 |  |  |
|  | 危险特性：受热分解, 放出有毒的氮氧化物和氟化物烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
|  | OELs（mg/m3）：MAC：无资料 PC-TWA：无资料 PC-STEL：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 对皮肤、粘膜有刺激性。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |  |  |