(50-00-0)甲醛理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：甲醛；福尔马林 | 英文名：formaldehyde |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH20 | 分子量：30.03 | UN编号：1198 |
|  | 危险类别：第8.3类 其他腐蚀品 | 危规号：83012 | CAS号：50-00-0 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－92 | 沸点（℃）：－19.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.82 | 相对密度（空气＝1）：1.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(－57.3℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2345.0 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：83（37%） |  |
|  | 爆炸下限（%）：7.0 | 爆炸上限（%）：73.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：430 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强酸、强碱。 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：用雾状水保持容器冷却，尽可能将容器从火场移至空旷处。用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：800mg/kg(大鼠吸口)； LD50：270mg/kg(兔经皮)； LD50：590mg/kg(大鼠吸入)；IARC致癌性评论：动物阳性；人类不明确。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。长期接触低浓度可有清度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：用1%碘化钾60ml洗胃。常规洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统中已作防护。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却容器和稀释蒸气，保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。 |  |  |