(101-54-2)对氨基二苯胺安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：对氨基二苯胺 俗称（别名）：4-氨基二苯胺 | 英文名：p-aminodiphenylamine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₂H₁₂N₂ | 分子量：184.26 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：严重眼损伤/眼刺激,类别2;皮肤致敏物,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：21 危规号：61812 | CAS号：101-54-2 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色至灰色小片状或针状结晶，久储变色。 |  |  |
|  | 溶解性：难溶于水，溶于乙醇、乙醚、稀盐酸。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）73～75 | 沸点：（℃）354 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照。 | 禁配物： 强氧化剂、强酸。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：464mg/kg(大鼠经口)；244mg/kg(小鼠经口)；>5000mg/kg(兔经口)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对人体有毒。有刺激性。进入人体内可形成高铁血红蛋白，引起紫绀。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |