(140-31-8)氨乙基哌嗪N-氨乙基哌嗪1-(2-氨乙基)哌嗪安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氨乙基哌嗪N-氨乙基哌嗪1-(2-氨乙基)哌嗪 俗称（别名）： | 英文名：AMINOETHYLPIPERAZINE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₁₅N₃ | 分子量： | UN编号：2815 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1B;严重眼损伤/眼刺激,类别1;皮肤致敏物,类别1;危害水生环境-长期危害,类别3 | 危化品编号：36 危规号： | CAS号：140-31-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：液体，浅色。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：200�H(93℃)开杯 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：与氧化剂接触会引起着火和爆炸。溶液是强碱。与空气能形成爆炸性混合物。与铜合金、锌或电镀钢接触能引起剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。使用干粉、抗醇泡沫、二氧化碳灭火。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 可刺激眼睛和呼吸系统，可致突变。健康危害(蓝色)：2易燃性(红色)：2反应活性(黄色)：0 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。 ※眼睛接触： 如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少20min。 ※吸入： 移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。如果呼吸困难，给予吸氧。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。 ※食入： 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护: ※身体防护： ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： |  |  |
| 储 运 | 储运： ERG指南：153ERG指南分类：有毒和／或腐蚀性物质(可燃的) |  |  |