(8001-35-2)毒杀芬安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：毒杀芬 俗称（别名）： | 英文名：TOXAPHENE；Chlorinatedcamphene；Camphechlor；Polychlorcamphene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₀H₁₀Cl₈ | 分子量： | UN编号：2761 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;皮肤腐蚀/刺激,类别2;致癌性,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：44 危规号： | CAS号：8001-35-2 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：琥珀色、蜡状固体 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）65～90 | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.6 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：29 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1．1％ | 爆炸上限%(v/v)：6．4％ |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：喷水或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂；转移现场容器；灭火时穿戴压气式呼吸器及专用防护服 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：致癌PLD：2～7(人经口)LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，皮肤吸收，食入，眼睛及皮肤接触 |  |  |
|  | 健康危害 短期暴露后引起气管炎、肺炎；皮肤接触引起疼痛、发红，刺激眼睛；食入后惊厥、恶心、呕吐、皮肤变青、昏迷，长期暴露基因变化，鼠类实验表明可致癌 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用肥皂、水冲洗 ※眼睛接触： 立即冲洗 ※吸入： 将患者移至空气新鲜处，施行人工呼吸 ※食入： 就医，给饮大量水催吐(昏迷者除外) |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：0．5mg／m³，ACGIH美国STEL：1．0mg／m³，ACGIH美国IDLH：200mg／m³，ACGIH前苏联MAC：7．0μg／m³(居住区)德国MAK：0．5mg／m³测定：从空气中过滤，石油醚洗脱，气相色谱法分析美国：5．0μg／l(饮用水)测定：气相色谱法或气相色谱加质谱法测定 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当的呼吸器；定期检查肺功能、皮肤和眼睛 ※眼睛防护: ※身体防护：穿戴防护用具；每天更换工作服；提供应急淋浴设施 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏现场，保持现场通风；穿戴防护鞋、手套、护目镜和压气式呼吸器；地面泄漏时，将泄漏液体挖坑收集，固体用塑料布覆盖；若污染水源，且浓度在10ppm以上，用10倍的活性炭吸附，然后用负压管抽出被污水，再用挖掘机消除淤泥和沉淀物；处理工作应于高处和上风处进行 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存：储存在密闭容器中，置于通风处，避强氧化剂运输：须贴“远离食品”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |