(108-95-2)苯酚安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：苯酚 俗称（别名）：石炭酸 | 英文名：phenol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₆O | 分子量：94.11 | UN编号：1671 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-经皮,类别3*;急性毒性-吸入,类别3*;皮肤腐蚀/刺激,类别1B;严重眼损伤/眼刺激,类别1;生殖细胞致突变性,类别2;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2*;危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：60 危规号：61067 | CAS号：108-95-2 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色结晶，有特殊气味。 |  |  |
|  | 溶解性：可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）40.6 | 沸点：（℃）181.9 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.07 | 相对密密度（空气＝1）：3.24 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(40.1℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3050.6 |  |
|  | 临界温度（℃）：419.2 | 临界压力（MPa）：6.13 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，高毒，具强腐蚀性，可致人体灼伤。 | 闪点：79 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1.7 | 爆炸上限%(v/v)：8.6 |  |
|  | 引燃温度：715 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照。 | 禁配物： 强氧化剂、强酸、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：317mg/kg(大鼠经口)；850mg/kg(兔经皮)LC50：316mg/m³(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能衰竭，可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。慢性中毒：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，严重者引起蛋白尿。可致皮炎。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7:3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：5[皮] 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：OSHA5ppm,19mg/m³[皮];ACGIH5ppm,19mg/m³[皮] TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |