(71-23-8)1-丙醇安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：1-丙醇 俗称（别名）：正丙醇 | 英文名：1-propylalcohol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₃H₈O | 分子量：60.10 | UN编号：1274 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | 危化品编号：110 危规号：32064 | CAS号：71-23-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-127 | 沸点：（℃）97.1 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.80 | 相对密密度（空气＝1）：2.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33(14.7℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2017.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：263.6 | 临界压力（MPa）：5.17 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，具刺激性。 | 闪点：15 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：2.0 | 爆炸上限%(v/v)：13.7 |  |
|  | 引燃温度：392 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、酸酐、酸类、卤素。 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：1870mg/kg(大鼠经口)；5040mg/kg(兔经皮)LC50：48000mg/m³(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：200 前苏联MAC：10 TLVTN：OSHA200ppm,492mg/m³;ACGIH200,492mg/m³[皮] TLVWN：ACGIH250ppm,614mg/m³[皮] ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |