(463-49-0)丙二烯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：丙二烯 俗称（别名）： | 英文名：allene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₃H₄ | 分子量：40.06 | UN编号：2200 |
|  | 危险性类别：易燃气体,类别1;加压气体;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | 危化品编号：117 危规号：21021 | CAS号：463-49-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色气体,略带甜味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇，易溶于乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-146 | 沸点：（℃）-34.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.79 | 相对密密度（空气＝1）：1.42 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：905.77(21℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：2.1 | 爆炸上限%(v/v)：13.0 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、强碱、铜、银、汞及其化合物。 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。是非常活泼的物质,容易产生聚合。在200kPa大气压下可发生爆炸性分解。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 有单纯窒息、麻醉和刺激作用。吸入后引起头痛、头晕、倦睡、流涎、呕吐、神志不清。可因缺氧而窒息死亡。眼和皮肤接触液态本品，可致冻伤。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 若有冻伤，就医治疗。 ※眼睛接触： 若有冻伤，就医治疗。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：100 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、重金属粉末、汞及其化合物等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |