(59355-75-8)甲基乙炔和丙二烯混合物丙炔和丙二烯混合物安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：甲基乙炔和丙二烯混合物丙炔和丙二烯混合物 俗称（别名）： | 英文名：METHYLACETYLENE／PROPADIENEMIXTRURE；MAPPgas；Methylacetylene-allenemixture |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₃H₄；CH₃C≡CH／H₂C＝C＝CH₂ | 分子量： | UN编号：1060 |
|  | 危险性类别：易燃气体,类别1;加压气体;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | 危化品编号：124 危规号： | CAS号：59355-75-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色气体，具恶臭味 |  |  |
|  | 溶解性：在水中略有溶解；在水中漂浮并沸腾。 |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃）―38～―20 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）：1．4(―38) |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：未列出 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：3.4％ | 爆炸上限%(v/v)：10.8％ |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：与空气接触能形成爆炸性混合物。与强氧化剂不能配伍。与铜合金接触会形成爆炸性化合物。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。能积聚静电而引燃其蒸气。易燃性(红色)：4反应活性(黄色)：2 |  |  |
|  | 灭火方法：设法关闭泄漏容器，以免爆炸；使用二氧化碳、干粉灭火剂。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：IDLH：3400ppm(10％LEL)嗅阈：100ppmOSHA：表Z―1空气污染物LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，皮肤及眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 激动、失去方向性、昏昏欲睡、冻疮。刺激眼睛、皮肤和呼吸道，接触液体可致冻伤。健康危害(蓝色)：2 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 冲洗。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 ※眼睛接触： 冲洗 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处；施行人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：爆炸上下限：11％／3％美国TWA：1800mg／m³，ACGIH美国STEL：2250mg／m³，ACGIH美国IDLH：20000ppm，ACGIH测定：炭管收集，气液相色谱法分析 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护:戴护目镜，避免眼睛接触；定期进行中枢神经系统、皮肤、眼睛检查 ※身体防护：穿适当防护服，防止皮肤冻伤 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散人员，严禁进入现场 |  |  |
| 储 运 | 储运： 运输：须贴“易燃气体”标签，严禁航空客运、铁路运输，航空货运限量。ERG指南：116PERG指南分类：气体―易燃(不稳定的) |  |  |