(540-38-5)4-碘苯酚安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：4-碘苯酚 俗称（别名）：对碘苯酚 | 英文名：4-lodophenol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₅IO | 分子量：220.01 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：183 危规号：61711 | CAS号：540-38-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色或带红色针状结晶，有特殊气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，易溶于醇、醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）93～94 | 沸点：（℃）138(0.665kPa) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.8573(112℃) | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、碘化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 氧化剂、酸酐、酰基氯。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：700mg/kg(大鼠经口)N02LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 有毒。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用干石灰、沙或苏打灰覆盖，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸酐、酰基氯分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |