(101-14-4)4,4′-亚甲基双(2-氯苯胺)4,4′-二氨基-3,3′-二氯二苯基甲烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：4,4′-亚甲基双(2-氯苯胺)4,4′-二氨基-3,3′-二氯二苯基甲烷 俗称（别名）： | 英文名：4，4′-METHYLENEBIS(2-CHLOROANIHNE) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₃H₁₂Cl₂N₂ | 分子量： | UN编号：2018固体 |
|  | 危险性类别：致癌性,类别1A;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：304 危规号： | CAS号：101-14-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：固体颗粒或薄片，受热产生有毒的氯化氢气体，略有氨味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：与活泼金属发生反应(如钾、钠、镁和锌)。与硝酸纤维大面积接触会引起燃烧。与丙烯醛、丙烯腈、叔丁基硝基乙炔、环氧乙烷、异丙基氯甲酸酯、马来酸酐、三异丁基铝不能配伍。易燃性(红色)：1反应活性(黄色)：0 |  |  |
|  | 灭火方法：消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：高毒性LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 应避免皮肤接触，吸入或接触的危害可以是迟发的。确认的致癌剂。刺激眼睛、皮肤和呼吸道，可影响肝、肾，形成高铁血红蛋白。IARC评价：2A组，可疑人类致癌物，动物证据充分NTP：潜在致癌物OSHA：表Z―1空气污染物健康危害(蓝色)：1 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。用肥皂和清水清洗皮肤。注意患者保暖并且保持安静。 ※眼睛接触： 如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少20min ※吸入： 移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。 ※食入： 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：ACGIH(1)：（TWA）0．01ppm；0．11mg／m³NIOSH(2)：（TWA）0．003mg／m³OSHA：（TWA）无注：(1)可疑致癌物。皮肤接触危害较大。(2)潜在致癌物。尽量减少暴露。皮肤接触危害较大。 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护: ※身体防护： ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 环境信息：防止空气污染法：危害空气污染物(篇1，条A，款112)EPA有害废物代码：U158资源保护和回收法：款261．24，毒性特性。资源保护和回收法：禁止土地存放的废物。应急计划和社区知情权法：款304应报告量4．54kg应急计划和社区知情权法：款313表R，最低应报告浓度：0．1％加州建议65：致癌物。有毒物质控制法：40CFR704．175 |  |  |
| 储 运 | 储运： ERG指南：152ERG指南分类：毒性物质(可燃的) |  |  |