(101-68-8)二苯甲烷-4,4′-二异氰酸酯亚甲基二苯二异氰酸酯4,4′-二异氰酸二苯甲烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二苯甲烷-4,4′-二异氰酸酯亚甲基二苯二异氰酸酯4,4′-二异氰酸二苯甲烷 俗称（别名）： | 英文名：METHYLENEBISPHENYLISOCYANATE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₅H₁₀N₂O₂ | 分子量： | UN编号：2489 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;呼吸道致敏物,类别1;皮肤致敏物,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* | 危化品编号：318 危规号： | CAS号：101-68-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色至浅黄色可燃固体薄片。 |  |  |
|  | 溶解性：在水中沉底。 |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：218℃开杯；199℃闭杯 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：与强碱、酸、醇、氨、胺、氨基化合物、乙二醇和己内酰胺不能配伍。在38℃以上不稳定。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。易燃性(红色)：1反应活性(黄色)：1 |  |  |
|  | 灭火方法：消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。在安全距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：有毒LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 刺激眼睛和皮肤，是一种过敏原。IARC评价：3组，未分类物质。无人类资料，无动物资料IDLH：75mg／m3嗅阈：0．384ppmOSHA：表Z―1空气污染物健康危害(蓝色)：2 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。 ※眼睛接触： 如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少20min。 ※吸入： 移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸；可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。如果呼吸困难，给予吸氧。 ※食入： 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：ACGIH：(TWA)0．005ppm；0．051mg／m³NIOSH：(TWA)0．005ppm；0．05mg／m³、(CEILING)0．020ppm；0．2mg／m³(10min)OSHA：(CEILING)0．02ppm；0．2mg/m³ 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：NIOSH0．5mg／m³：供气式呼吸器、自携式呼吸装备。1．25mg／m³：连续供气式呼吸器。2．5mg／m³：白携式呼吸器、全面罩呼吸器。75mg／m³：供气式正压全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：全面罩高效微粒空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护: ※身体防护： ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 环境信息：防止空气污染法：危害空气污染物(篇1，条A，款112)。应急计划和社区知情权法：款304应报告量2270kg。应急计划和社区知情权法：款313表R最低应报告浓度1．0％。有毒物质控制法：40CFR716．120(a)。 |  |  |
| 储 运 | 储运： ERG指南：156ERG指南分类：有毒和／或腐蚀性物质(可燃／遇水反应的) |  |  |