(7783-41-7)二氟化氧安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二氟化氧 俗称（别名）：一氧化二氟 | 英文名：difluorinemonoxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：F₂O | 分子量：54.00 | UN编号：2190 |
|  | 危险性类别：氧化性气体,类别1;加压气体;急性毒性-吸入,类别1;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：340 危规号：23014 | CAS号：7783-41-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色、有轻微刺激的气体。 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）-223.8 | 沸点：（℃）-144.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.90(-224℃,液体) | 相对密密度（空气＝1）：1.43 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：-58 | 临界压力（MPa）：0.50 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品助燃，有毒，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 易燃或可燃物。 |  |
|  | 危险特性：氧化性极强。受热分解产生有毒的烟气。与许多物质包括水蒸气和空气可产生剧烈反应，甚至发生爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：300mg/m³，1小时(大鼠吸入)；137mg/m³，1小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 较高浓度接触本品一定时间，可发生迟发性刺激症状，表现有头痛、头昏、胸闷、恶心、咳嗽、气急等。严重者可导致肺水肿。皮肤接触一定压力下的高浓度本品可造成灼伤。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 若有灼伤，就医治疗。 ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：1[F] 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：ACGIH0.05ppm,0.11mg[F]/m³ ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿密闭型防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离450m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止受潮。应与易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |