(119-93-7)3,3′-二甲基联苯胺邻联甲苯胺托力丁贝司二氨基二甲基联苯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：3,3′-二甲基联苯胺邻联甲苯胺托力丁贝司二氨基二甲基联苯 俗称（别名）： | 英文名：3，3′-Dimethylbenzidine；o-Tolidine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₄H₁₆N₂ | 分子量：212.3 | UN编号：2811 |
|  | 危险性类别：致癌性,类别2;危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：387 危规号： | CAS号：119-93-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅲ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色至微红色有闪光的片状结晶。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）131-132 | 沸点：（℃）415 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第6．1类毒害品 | 闪点：无资料 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： 光照。 | 禁配物： 强氧化剂、强酸。 |  |
|  | 危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。光能影响其稳定。与硝酸纤维素接触会发生燃烧。与丙烯醛、丙烯腈、叔丁基硝基乙炔、环氧乙烷、异丙基氯甲酸酯、马来酸酐、三异丁基铝不能配伍。 |  |  |
|  | 灭火方法：水、二氧化碳、泡沫、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LD50：404mg／kg(大鼠经口)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 本品对呼吸道有刺激性，对眼可能有刺激性。对皮肤无刺激性；易经皮肤吸收。慢性影响：无长期职业性接触致慢性影响的报道。动物喂饲本品可导致肾损害和肾功能衰竭。IARC评价：2B组，动物确定，人类可疑致癌物。NIP：可疑致癌物IDLH：50ppm；潜在人类致癌物嗅阈：0．025―6．0ppm |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 ※食入： 误服者漱口，饮牛奶或蛋清，就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：ACGIH(1)：NIOSH(2)(3)：(CEILINC)0．02mg／m³(60min)OSHA(3)：注：(1)动物致癌物。皮肤接触危害较大。(2)潜在人类致癌物。使暴露水平降到尽可能的低。(3)工人可能存在致癌危险，因此要谨慎并使暴露降到最低。 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿紧袖工作服，长筒胶鞋。 ※手防护：戴橡皮胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具盐酸加2体积水稀释)，放置24小时，然后废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。环境信息：防止空气污染法：危害空气污染物(篇1，条A，款112)。EPA有害废物代码：U328资源保护和回收法：款261，有毒物或无其他规定。资源保护和回收法：地表水监测清单表建议方法(PQLμg／L)8270(10)。应急计划和社区知情权法：款304应报告量45．4kg。应急计划和社区知情权法：款313表R最低应报告浓度0．1％。加州建议65：致癌物。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化工原料分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。ERG指南：154ERG指南分类：有毒和／或腐蚀性物质(不燃的) |  |  |