(55-38-9)倍硫磷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：倍硫磷 俗称（别名）：百治屠 | 英文名：Baytex |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₀H₁₅O₃PS₂ | 分子量：278.33 | UN编号：2783 |
|  | 危险性类别：急性毒性-吸入,类别3*;生殖细胞致突变性,类别2;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：390 危规号：61847 | CAS号：55-38-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：纯品为无色液体,工业品为有轻度蒜臭的褐色油状液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）无资料 | 沸点：（℃）87(纯)(0.0013kPa) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.25 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.000004(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒。 | 闪点：无资料 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫、氧化磷。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解，放出磷、硫的氧化物等毒性气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：150mg/kg(小鼠经口)；150～180mg/kg(兔经口)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品的有机磷中毒症状出现较迟，作用慢，但持续时间长，且症状常出现反复。本品急性中毒后可诱发中间型综合征，主要表现为突触后的神经肌肉接头损伤，罹及呼吸肌，重者可导致呼吸肌麻痹。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：0.3[皮](推荐值) TLVTN：ACGIH0.2mg/m³(皮) TLVWN：未制订标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他防护：皮肤防护也可采用塑料薄膜和涂皂面布相结合的方法。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。寒冷季节要注意保持库温在结晶点以上，防止冻裂容器及变质。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |