(6923-22-4)久效磷乳剂SD-9129乳剂安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：久效磷乳剂SD-9129乳剂 俗称（别名）： | 英文名：Monocrotophos；Nuvacron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₇H₁₄NO₅P | 分子量：223.17 | UN编号：3018 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2*;急性毒性-经皮,类别3*;急性毒性-吸入,类别2*;生殖细胞致突变性,类别2;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：394 危规号： | CAS号：6923-22-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅱ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：纯品为白色晶体．乳剂是红棕色粘稠液体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醇、丙酮，微溶于乙醚、甲苯。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）54～55 | 沸点：（℃）无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第6．1类毒害品 | 闪点：无资料 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。受热分解，放出氮、磷的氧化物等毒性气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：属高毒类LD850：21mg／kg(大鼠经口)；354mg／kg(免经皮)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 抑制体内胆碱酯酶，造成神经功能紊乱。大鼠经口中毒，出现震颤、肌肉痉挛、呼吸困难等。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 误服者给饮大量温水。催吐，可用温水或l：5000高锰酸钾液彻底洗胃。或用2％碳酸氢钠反复洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制定标准苏联MAC：未制定标准美国TWA：ACGIH0．25mg／m³美国STEL：未制定标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风，尽可能机械化、自动化。 ※呼吸系统防护：生产操作或农业使用时。佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，应该佩带自给式呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿相应的防护服。 ※手防护：戴防护手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后．彻底清洗。作服不要带到非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后转移到安全场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容。然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化工原料分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |