(1300-73-8)二甲代苯胺类氨基二甲基苯二甲基苯胺二甲苯基胺二甲基苯胺安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二甲代苯胺类氨基二甲基苯二甲基苯胺二甲苯基胺二甲基苯胺 俗称（别名）： | 英文名：XYLIDINES；Aminodimethylbenzene；Dimethylaniline；Dimethylphenylamine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₈H₁₁N；(CH₃)₂C₆H₃NH₂ | 分子量： | UN编号：1711 |
|  | 危险性类别：急性毒性-吸入,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别2;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2;危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：418 危规号： | CAS号：1300-73-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：浅黄到棕色液体，有淡淡的芳香胺味；有六个异构体 |  |  |
|  | 溶解性：在水里几乎不溶解。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）2．5 | 沸点：（℃）213～226 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0．99 | 相对密密度（空气＝1）：4.17 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：97 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1．0％[2，3-异构体] | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：与空气接触能形成爆炸性混合物。与氧化剂、强酸接触发生剧烈反应。与次氯酸盐接触能形成爆炸性的氯胺。能腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。易燃性(红色)：1反应活性(黄色)：0 |  |  |
|  | 灭火方法：使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：致癌中等毒性LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，皮肤吸收，食入，皮肤、眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 破坏血液携氧能力，引起头痛、头昏、恶心，导致皮肤、嘴唇发紫；高浓度暴露导致呼吸困难、虚脱，甚至死亡；高浓度重复暴露，损伤肝功能IDLH：50ppm嗅阈：0．005～0．06ppmOSHA：表Z―1空气污染物健康危害(蓝色)：3 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱下被污染衣服；用大量肥皂、水冲洗，就医。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 ※眼睛接触： 用大量水冲洗至少15分钟 ※吸入： 将患者移出现场，就医.如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 ※食入： 患者昏迷时，勿使呕吐或吃东西；患者清醒时，给饮一杯水，用浓茶或黑咖啡提神；勿使呕吐，就医 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：2．5mg／m³，ACGIH；10mg／m³，OSHA英国TWA：10mg／m³前苏联MAC：3．0mg／m³德国MAK；25mg／m³测定：用硅吸附，正丙醇解吸，气相色谱法分析美国：建议345μg／l(周围环境水) 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当的呼吸器。NIOSH20ppm：装药剂盒防有机蒸气的呼吸器、供气式呼吸器。50ppm：连续供气式呼吸器、装药剂盒防有机蒸气的全面罩呼吸器，装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的空气净化呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护:戴防化镜 ※身体防护：严禁烟火；穿戴清洁完好的防护服 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 须穿戴防护用具进入现场；排除一切火情隐患；保持现场通风；用蛭石、干砂、土或类似物质吸附泄漏物，置于密闭容器内。环境信息：应急计划和社区知情权法：款313表R最低应报告浓度1．0％。加州建议65：致癌物。有毒物质控制法：40CFR716．120(d)10，40CFR712．30(e)10再次皮肤吸收测试。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存：避免接触强氧化剂(如溴、氯、氟)、次氯酸漂白剂，存于密闭容器，置于凉爽、通风处，隔热，严禁烟火运输：须贴“毒品”标准，航空、铁路限量运输CAS：1300-73-8(混合异构体)；87-62-7(1，6-)；95-68-1(2，4-)；95-78-3(2，5-)；87-62-7(2，6)ERG指南：153ERG指南分类：有毒和／或腐蚀性物质(可燃的) |  |  |