(583-57-3)1,2-二甲基环己烷,六氢邻二甲苯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：1,2-二甲基环己烷,六氢邻二甲苯 俗称（别名）： | 英文名：1，2-Dimethylcyclohexane；o-Dimethylcyclohexane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₈H₁₆ | 分子量：112．22 | UN编号：2263 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2;危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：449 危规号： | CAS号：583-57-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅱ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色透明液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、酮、苯。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-50．1(顺式)；-57．5(反式) | 沸点：（℃）127 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0．7780 | 相对密密度（空气＝1）：3．87 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）：折射率：1．4350 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第3．2类中闪点易燃液体 | 闪点：15 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度：304 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂可发生反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：属低毒类LD50：500mg／kg(人经口)(MLD)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 有刺激作用。浓度高时有麻醉作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 ※眼睛接触： 拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。就医。 ※食入： 误服者，饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：作业工人应戴口罩。高浓度接触时，应该佩戴防毒面具。 ※眼睛防护:戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。避免高浓度吸入。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。用活性炭或其它惰性材料吸收，使用不产生火花的工具收集于密闭容器中作好标记，等待处理。用水刷洗泄漏污染区，对污染地带进行通风。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光曝晒。仓温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。配备相应品种和数量的消防器材。充装要控制流速，注意防止静电积聚。罐储时要有防火防爆技术措施。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |