(541-73-1)1,3-二氯苯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：1,3-二氯苯 俗称（别名）：间二氯苯 | 英文名：1,3-dichlorobenzene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₄Cl₂ | 分子量：147.00 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：502 危规号：61657 | CAS号：541-73-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O53 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体，有刺激性气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-24.8 | 沸点：（℃）173 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.29 | 相对密密度（空气＝1）：5.08 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(12.1℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2952.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：415.3 | 临界压力（MPa）：4.86 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒，具强刺激性。 | 闪点：63 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、铝。 |  |
|  | 危险特性：遇明火能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。遇氧化剂及铝反应剧烈。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：1062mg/kg(小鼠静脉)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 吸入后引起头痛、倦睡、不安和呼吸道粘膜刺激。对眼和皮肤有强烈刺激性。口服出现胃粘膜刺激、恶心、呕吐、腹泻、腹绞痛和紫绀。慢性影响：可能引起肝肾损害。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：20[皮] TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |