(95-76-1)3,4-二氯苯胺安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：3,4-二氯苯胺 俗称（别名）： | 英文名：3,4-dichloroaniline |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₅Cl₂N | 分子量：162.02 | UN编号：1059 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-经皮,类别3*;急性毒性-吸入,类别3*;严重眼损伤/眼刺激,类别1;皮肤致敏物,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：507 危规号：61768 | CAS号：95-76-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：褐色针状结晶。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）72 | 沸点：（℃）272 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密密度（空气＝1）：5.59 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(80.5℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：2.8(153℃) | 爆炸上限%(v/v)：7.2(179℃) |  |
|  | 引燃温度：265 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氯化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 酸类、酰基氯、酸酐、强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解，产生有毒的氮氧化物和氯化物气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：648mg/kg(大鼠经口)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品为强高铁血红蛋白形成剂；对中枢神经系统、肝、肾有损害。引起头痛，头晕，恶心，呕吐、指端、口唇、耳廓紫绀，呼吸困难等。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：0.5 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |