(75-71-8)二氯二氟甲烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二氯二氟甲烷 俗称（别名）：氟里昂-12 | 英文名：dichlorodifluoromethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CCl₂F₂ | 分子量：120.92 | UN编号：1028 |
|  | 危险性类别：加压气体;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1;危害臭氧层,类别1 | 危化品编号：528 危规号：22045 | CAS号：75-71-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O53 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-158 | 沸点：（℃）-29.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.46(-30℃) | 相对密密度（空气＝1）：4.2 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：506.62(16.1℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：111.5 | 临界压力（MPa）：4.01 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、碱金属、碱土金属、铝。 |  |
|  | 危险特性：不燃。受高热分解，放出有毒的氟化物和氯化物气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 是一种对心脏毒作用强烈而又迅速的物质。能引起动物心律不齐、室性心动过速、心动过缓、房室传导阻滞、急性心力衰竭、血压降低等心血管系统的改变。国外有大量吸入引起致命性心律紊乱、虚脱、心动骤停而死亡的病例报道。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：3000 TLVTN：OSHA1000ppm,4950mg/m³;ACGIH1000ppm,4950mg/m³ TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护:必要时，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿一般作业防护服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱金属、碱土金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |