(98-87-3)二氯化苄安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二氯化苄 俗称（别名）：alpha,alpha-二氯甲(基)苯 | 英文名：benzyldichloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₇H₆CI₂ | 分子量：161.03 | UN编号：1886 |
|  | 危险性类别：致癌性,类别1B;急性毒性-吸入,类别3*;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）;危害水生环境-长期危害,类别3 | 危化品编号：540 危规号：61064 | CAS号：98-87-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色油状液体，有刺激性气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-16 | 沸点：（℃）205 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.256(14℃) | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.04(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，具腐蚀性，可致人体灼伤。 | 闪点：92 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 接触潮气可分解。 | 禁配物： 强氧化剂、强碱、潮湿空气。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：3249mg/kg(大鼠经口)；2460mg/kg(小鼠经口)LC50：61ppm，2小时(大鼠吸入)；32ppm，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 有腐蚀性，有毒，为可疑致癌物。吸入可引起喉、支气管痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎，肺水肿。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿橡胶防腐工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |