(87-56-9)二氯醛基丙烯酸糠氯酸安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二氯醛基丙烯酸糠氯酸 俗称（别名）： | 英文名：Dichloroformylacrylicacid；Mucochloricacid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄H₂Cl₂O₃ | 分子量：168.97 | UN编号： |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;生殖细胞致突变性,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别2;危害水生环境-长期危害,类别3 | 危化品编号：544 危规号： | CAS号：87-56-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅲ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色结晶或淡黄色粉末，有刺激性气味，易潮解。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于冷水，溶于热水、热苯、乙醇。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）127 | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第8．1类酸性腐蚀品 | 闪点：无资料 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、碱类。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热、氧化剂能燃烧，并散发出有毒气体。有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：对皮肤有严重刺激作用。LD50：50～100mg／kg(大鼠经口)；10～30mg／kg(大鼠腹腔内)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入 |  |  |
|  | 健康危害 本品有腐蚀性，对皮肤有严重刺激作用，对眼睛、粘膜和上呼吸道有强烈的刺激作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。如有灼伤，按酸灼伤处理。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，就医。 ※食入： 误服者给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触毒物时，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防酸碱工作服。 ※手防护：戴防护手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |