(75-35-4)1,1-二氯乙烯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：1,1-二氯乙烯 俗称（别名）：偏二氯乙烯 | 英文名：1,1-dichloroethylene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₂H₂Cl₂ | 分子量：96.94 | UN编号：1303 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别1 | 危化品编号：558 危规号：32040 | CAS号：75-35-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O51 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体，带有不愉快气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-122.6 | 沸点：（℃）31.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.21 | 相对密密度（空气＝1）：3.4 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：65.98(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：1094.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：220.8 | 临界压力（MPa）：5.21 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品极度易燃，具强刺激性。 | 闪点：-28 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：6.5 | 爆炸上限%(v/v)：15.0 |  |
|  | 引燃温度：530 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |  |
|  | 避免接触的条件： 受热、光照。 | 禁配物： 强氧化剂、酸类、碱类。 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：200mg/kg(大鼠经口)LC50：25210mg/m³，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 主要影响中枢神经系统，并有眼及上呼吸道刺激症状。急性中毒：短时间接触低浓度，眼及咽喉部烧灼感；浓度增高，有眩晕、恶心、呕吐甚至酩酊状；吸入高浓度还可致死。可致角膜损伤及皮肤灼伤。慢性影响：长期接触，除粘膜刺激症状外，常伴有神经衰弱综合征。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：50 TLVTN：ACGIH5ppm,20mg/m³ TLVWN：ACGIH20ppm,79mg/m³ ※工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |