(124-38-9)二氧化碳安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二氧化碳 俗称（别名）：碳酸酐 | 英文名：carbondioxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO₂ | 分子量：44.01 | UN编号：1013 |
|  | 危险性类别：加压气体;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | 危化品编号：642 危规号：22019 | CAS号：124-38-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O53 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、烃类等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-56.6(527kPa) | 沸点：（℃）-78.5(升华) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.56(-79℃) | 相对密密度（空气＝1）：1.53 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1013.25(-39℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：31 | 临界压力（MPa）：7.39 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用,高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响:经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 若有冻伤，就医治疗。 ※眼睛接触： 若有冻伤，就医治疗。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：18000 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：OSHA5000ppm,9000mg/m³;ACGIH5000ppm,9000mg/m³ TLVWN：ACGIH30000ppm,54000mg/m³ ※工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |