(13071-79-9)特丁磷特丁甲拌磷S―[(1,1二甲基乙基)硫]甲基,O―二乙基二硫代磷酸酯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：特丁磷特丁甲拌磷S―[(1,1二甲基乙基)硫]甲基,O―二乙基二硫代磷酸酯 俗称（别名）： | 英文名：TERBUFOS；S-[[(1，1-Dimethylethyl)thio]methyl]-O-diethylphosphorodithioate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₉H₂₁O₂PS₃；(C₂H₅O)₂PSSCH₂SC(CH₃)₃ | 分子量： | UN编号：3018 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2*;急性毒性-经皮,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：680 危规号： | CAS号：13071-79-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色至浅黄色液体 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）29．2 | 沸点：（℃）69(0．01mmHg) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．105(24) | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：38 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：喷水、喷雾或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：剧毒LD50：1．6～4．5mg／kg(雄大鼠经口)LD50：9．0mg／kg(雌大鼠经口)LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，食入，皮肤及眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 短时过度暴露症状包括：瞳孔缩小、视觉模糊、头痛、头昏、肌肉痉挛、极度无力、呕吐、腹泻、腹痛、癫痫发作、昏迷；口服后，心率减慢；皮肤接触心率增加、胸闷、低血压或高血压、气短；吸入、皮肤吸收、吞服可致死 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用肥皂、水冲洗3分钟 ※眼睛接触： 用大量的水冲洗15分钟 ※吸入： 如果脉搏停止，施行心肺复苏术；呼吸停止，施行人工呼吸；呼吸困难，则输氧 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国：0．18μg／1测定：选用适用测定水中农药中氮―磷含量的气相色谱仪分析 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：紧急情况下，戴压气式、自吸式、全面罩自携式呼吸器或自吸式送风呼吸器 ※眼睛防护: ※身体防护：穿全遮式防化服 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏现场，通风，转移并隔离被污染的衣物，喷水减少泄漏物挥发；处理工作应在高处或上风处进行；少量泄漏：用砂土或其它不燃物吸收，放入密闭容器中，待处理；大量泄漏：围堤处理。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 须贴“毒品”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |