(627-44-1)二乙基汞安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二乙基汞 俗称（别名）： | 英文名：diethylmercury |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄H₁₀Hg | 分子量：258.73 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2*;急性毒性-经皮,类别1;急性毒性-吸入,类别2*;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2*;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：692 危规号：61851 | CAS号：627-44-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体，有刺激气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇，易溶于乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）无资料 | 沸点：（℃）159 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.47 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，高毒。 | 闪点：无资料 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化汞。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、强酸、卤素。 |  |
|  | 危险特性：遇明火能燃烧。与氧化剂可发生反应。受热分解或接触酸或酸雾能发出有毒汞蒸气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：51mg/kg(大鼠经口)；44mg/kg(小鼠经口)LC50：258mg/m³(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品属有机汞。有机汞系亲脂性毒物，主要侵犯神经系统。有机汞中毒的主要表现有：无论经任何途径侵入，均可发生口腔炎，口服引起急性胃肠炎；神经精神症状有神经衰弱综合征、精神障碍、昏迷、瘫痪、震颤、共济失调、向心性视野缩小等；可发生肾脏损害；可致皮肤损害。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：0.005[皮] 前苏联MAC：0.005[皮] TLVTN：ACGIH0.01mg/m³[皮] TLVWN：ACGIH0.03mg/m³[皮] ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |