(98-00-0)糠醇安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：糠醇 俗称（别名）：呋喃甲醇；氧茂甲醇 | 英文名：furfurylalcohol;furfuralcohol;2-furancarbinol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₅H₆O₂ | 分子量：98.10 | UN编号： |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3;急性毒性-经皮,类别3;急性毒性-吸入,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* | 危化品编号：730 危规号： | CAS号：98-00-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色易流动液体，暴露于日光和空气中会变成棕色或深红色，有特殊的气味和苦辣滋味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇和乙醚等。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-31 | 沸点：（℃）171 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.1296 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇无机酸和某些有机酸可能引起爆炸。若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：275mg/kg(大鼠经口)；600mg/kg(兔经皮)；LC50：233ppm4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 健康危害 本品系刺激剂。高浓度持续吸入引起咳嗽、气短和胸部紧束感。极高浓度可引起死亡。蒸气对眼有刺激性，液体可引起眼部炎症和角膜混浊。皮肤接触其液体，引起皮肤干燥和刺激。口服出现头痛、恶心，口腔和胃刺激。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 患者清醒时给饮大量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸。 ※眼睛防护:戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿相应的防护服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收。然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： |  |  |