(348-54-9)邻氟苯胺安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：邻氟苯胺 俗称（别名）：2-氟苯胺 | 英文名：o-fluoroaniline |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₆FN | 分子量：111.12 | UN编号：2941 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别3;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2A;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）;危害水生环境-长期危害,类别3 | 危化品编号：734 危规号：61762 | CAS号：348-54-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：淡黄色液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-28.5 | 沸点：（℃）182~183 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.1510 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，具刺激性。 | 闪点：60 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 有毒。对皮肤有刺激作用，其蒸气或烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。进入人体内，可形成高铁血红蛋白致紫绀。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |