(10026-18-3)三氟化钴安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：三氟化钴 俗称（别名）：氟化钴 | 英文名：cobalticfluoride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CoF₃ | 分子量：115.93 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：致癌性,类别2 | 危化品编号：750 危规号：61513 | CAS号：10026-18-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：浅褐色粉末，在潮湿空气中变为暗褐色。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）926±200 | 沸点：（℃）无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：3.88 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 | 临界压力（MPa）：无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，有毒，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化钴、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 接触潮湿空气。 | 禁配物： 还原剂、易燃或可燃物、空气。 |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。遇水发生剧烈反应，散发出白色有强刺激性和腐蚀性的氟化氢烟雾。与磷、钾能发生猛烈的化学反应。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 有毒。误服会中毒。遇水或潮气反应产生氢氟酸。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：1(F) 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防腐防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封，严禁与空气接触。应与还原剂、易（可）燃物、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |