(1341-49-7)二氟化铵安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：二氟化铵 俗称（别名）：氟化氢铵 | 英文名：ammoniumdifluoride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：(NH₄)HF₂ | 分子量：57.04 | UN编号：2817 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;皮肤腐蚀/刺激,类别1B;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：757 危规号：无资料 | CAS号：1341-49-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色透明晶体,略带酸味,易潮解。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，微溶于醇。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）125.6 | 沸点：（℃）无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.5 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化氮、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 | 禁配物： 强酸。 |  |
|  | 危险特性：受热分解,放出有毒的氮氧化物和氟化物烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对皮肤、粘膜有刺激性。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：1[F] 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：ACGIH2.5mg[F]/m³ TLVWN：未制订标准 ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与酸类分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |