(7758-97-6)铬酸铅安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：铬酸铅 俗称（别名）：铬黄 | 英文名：leadchromate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：PbCrO₄ | 分子量：323.18 | UN编号：2291 |
|  | 危险性类别：致癌性,类别1A;生殖毒性,类别1A;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：822 危规号：无资料 | CAS号：7758-97-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：黄色或橙黄色粉末。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于碱液、无机酸，不溶于水，不溶于油类。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）844 | 沸点：（℃）分解 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：6.12 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 | 临界压力（MPa）：无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，为致癌物，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化铅、氧化铬。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 易燃或可燃物。 |  |
|  | 危险特性：受高热分解,放出有毒的蒸气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 急性中毒：吸入后对上呼吸道有刺激性；摄入后可引起头晕、头痛、恶心、呕吐、胃肠道刺激，可致死。慢性影响：可引起贫血、肾损害、铅蓄积、铅中毒。可引起皮炎和湿疹。铬化合物可引起铬鼻病和皮肤溃疡。国际癌症研究中心（ＩＡＲＣ）将“铬和某些铬化合物”列入对人类致癌的化学物质。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 ※食入： 洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：0.05[CrO3] 前苏联MAC：0.01[CrO3] TLVTN：ACGIH0.05mg[Cr]/m³ TLVWN：未制订标准 ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：保持良好的卫生习惯。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |