(17702-41-9)十硼烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：十硼烷 俗称（别名）：十硼氢 | 英文名：decaborane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：B₁₀H₁₄ | 分子量：122.32 | UN编号：1868 |
|  | 危险性类别：易燃固体,类别1;急性毒性-经口,类别3;急性毒性-经皮,类别2;急性毒性-吸入,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别2B;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激、麻醉效应）;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 危化品编号：849 危规号：41056 | CAS号：17702-41-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色结晶。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于冷水，溶于苯、甲苯、烃类等。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）99.7 | 沸点：（℃）213 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.94 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.54(100℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，高毒，具强刺激性。 | 闪点：80 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化硼、氢气。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 | 禁配物： 氧、强氧化剂、卤化物、水。 |  |
|  | 危险特性：具有强还原性。遇水、潮湿空气、酸类、氧化剂、高热及明火能引起燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用二氧化碳、砂土灭火。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：64mg/kg(大鼠经口)；71mg/kg(兔经皮)LC50：230mg/m³，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 急性中毒：出现神经系统症状，主要表现有头痛、头晕、嗜睡、眼肌麻痹、皮肤感觉过敏，重者出现共济失调、肌痉挛、抽搐、角弓反张、意识障碍或精神紊乱。可有干咳、胸闷、食欲不振等症状，可有心、肝、肾损害。对皮肤和粘膜有强烈刺激性，可经皮肤吸收引起中毒。 长期接触可引起肝、肾损害，中枢神经系统损害较轻。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，立即用1%～3%三乙醇胺水溶液或3%氨水冲洗，至少5分钟，再用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：OSHA0.3mg/m³[皮];ACGIH0.05ppm,0.25mg/m³[皮] TLVWN：ACGIH0.15ppm,0.75mg/m³[皮] ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴防毒物渗透手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：与有关技术部门联系，确定清除方法。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、卤化物、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |