(614-45-9)过氧化叔丁基苯甲酸酯叔丁基过氧化苯甲酸酯过氧化苯甲酸叔丁酯[工业纯][在溶液中,含量>77%][在溶液中,含量≤77%][含量≤52%,带有惰性固体]安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：过氧化叔丁基苯甲酸酯叔丁基过氧化苯甲酸酯过氧化苯甲酸叔丁酯[工业纯][在溶液中,含量>77%][在溶液中,含量≤77%][含量≤52%,带有惰性固体] 俗称（别名）： | 英文名：tert-Butylperbenzoate；tert-butylperoxybenzoate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₁H₁₄O₃ | 分子量：194.23 | UN编号：2097（工业纯或浓缩） |
|  | 危险性类别：有机过氧化物,C型;严重眼损伤/眼刺激,类别2B;危害水生环境-急性危害,类别1 | 危化品编号：865 危规号： | CAS号：614-45-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色至微黄色液体，略有芳香气味 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，能溶于有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）凝固点：8℃ | 沸点：（℃）112℃（分解） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.02 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.044kPa（50℃） | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：93℃ |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： 受热 | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：与硫、磷、还原剂混合，有成为爆炸性混合物的危险。温度在60℃以上时，会发生爆炸；受热或接触明火，能自发爆炸。易燃性(红色)：3反应活性(黄色)：4特殊危险：氧化剂 |  |  |
|  | 灭火方法：可使用的灭火剂为二氧化碳、雾状水、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。刺激眼睛、皮肤和肺。OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910．119，附录A，TQ=7500lb(3402kg)健康危害(蓝色)：1 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 迅速脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，严重的立即就医。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 ※眼睛接触： 立即翻开眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，严重者立即就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并立即就医 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：NIOSH：高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护: ※身体防护： ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。用惰性的、潮湿的、不燃的材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉通风的仓间内，远离火种及热源，最高仓温不宜超过30℃，应与还原剂、易燃物（如硫磷、木炭等）、其他有机物分仓间存放，严禁混储混运；包装要密封，搬运时轻装轻卸，严禁震动、撞击；防止包装损坏。ERG指南：146(UN2097)；145(UN2098；UN2890)ERG指南分类：145：有机过氧化物(对热和杂质敏感的)146：有机过氧化物(对热、杂质和摩擦敏感的) |  |  |